| Детализация | Предполагаемые расходы | С 2026г | В месяц обходится ДНП | Предполагаемые мероприятия | Финансово-экономическое и нормативно-правовое обоснование | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П. | Прочие расходы | 12 месяцев (год) | В месяц | Пункт 9 ст.18 ФЗ-217 | Пункты 17,21,22 ЧАСТИ Статьи 17, Пункт 5 часть 1 Статьи 14 ФЗ-217 | Пункт 9 ст.18 ФЗ-217 |
| 2.21 | Содержание наружных распределительных (магистральных) сетей водопровода (включая магистральные колодцы) | 235400,00 | 19617,00 | 1.Техническое обслуживание: Осмотр водоразборных колодцев один раз в месяц. Осмотр и проверка работоспособности запорной арматуры, пожарных гидрантов в магистральных колодцах . Дезинфекция и промывка сети - в случае снижения давления в сети до атмосферного на срок более 96 часов. Промывка сети – минимум 2 раза в год. Отключение от сетей водоснабжения (при без учетном потреблении) с использованием механизированной техники(регулярно). 2. Обслуживание аварийное: осмотр, настройка при сбоях в работе. 3. Текущий (плановый) ремонт. Ремонт ограждающих конструкций водоразборных и магистральных колодцев - в случае повреждений автомобилями или прочих воздействий. По факту | Работы закрываются по факту: составляется АКТ с перечнем работ и материалами, подлежащих оплате. Работы, включая материалы с использованием спецтехники: экскаватор с ковшом до 1м3 2675,00руб/час. Работы закрываются по факту: составляется АКТ с перечнем работ и материалами, подлежащих оплате. |  |
| 2.22 | Содержание: 1.Станции водоподготовки 2.Водонапорной башни | 346680,00 | 28890,00 | 1.Техническое обслуживание: Проведение промывки главных фильтров-осветлителей от отложений оксидов железа ежедневно. Проведение промывки и чистки фильтров сетчатых исходной воды от отложений железа и механических частиц(с материалами). Минимум 24 раза в год. Чистка воздуховодов в промежуточной ёмкости от солевых отложений. Минимум 6 раз в год. Чистка главных насосов подачи воды (НПВ) от отложений оксидов железа ( с материалами и специализированным оборудованием). Минимум 6 раз в год. Промывка электролизера ( с материалами и СИЗ(средства индивидуальной защиты)). Минимум 12 раз в год. Замена соляной кислоты в баке с раствором для промывки электролизера( с материалами и СИЗ). 1 раз в год. Подготовка раствора коагулянта и флокулянта( с материалами и СИЗ). 120 раз в год. Смазка насоса подачи промывной воды и его двигателя( с материалами). 1 раз в год. Перевод СОВ в летний/зимний режимработы2 раз в год. Контроль качества воды визуально и в лаборатории.Поквартально. Регулировка запорной арматуры на технологических трубопроводах. 1 раз в год. Обслуживание силовой электрической автоматики( с материалами и СИЗ). 1 раз в год. Регулировка расходов подачи воды на ВБР, в промежуточную емкость. 12 раз в год. Чистка ротаметров. ( с материалами и СИЗ). Поквартально. Регулировка клапана на трубопроводе подачи воды в подземные емкости. 10 раз в год. Чистка емкостей флокулянта, коагулянта. 2 раз в год. 2. Обслуживание аварийное по каждому объекту: выезд, осмотр, настройка оборудования при сбоях в работе. 3. Текущий (плановый) ремонт. 1.Обслуживание техническое. Контроль уровня воды - ежедневно. Проведение дезинфекции - в случае снижения давления в подводящей сети до атмосферного на срок более 96 часов. Осмотр состояния и проверка работоспособности запорной арматуры и электроконтактного манометра - 4 раза в год. 2. Обслуживание аварийное: выезд, осмотр, настройка оборудования при сбоях в работе. 3. Текущий (плановый) ремонт. | Работы закрываются по факту: составляется АКТ с перечнем работ и материалами, подлежащих оплате Привлекается рабочий Привлекается инженер и рабочий Привлекается инженер и рабочий Привлекается инженер и рабочий Привлекается инженер Привлекается инженер и рабочий Привлекается инженер Привлекается инженер и рабочий Привлекается инженер и рабочий Привлекается инженер Привлекается инженер и рабочий Привлекается инженер и рабочий Привлекается инженер Привлекается инженер и рабочий Привлекается инженер Привлекается инженер Работы закрываются по факту: составляется АКТ с перечнем работ и материалами, подлежащих оплате. Стоимость материалов для текущего ремонта по факту выполненных работ оплачивается отдельно. По факту составляется АКТ с перечнем работ подлежащих отдельной оплате. По договору аренды оборудования с ООО «Сельский Век» от30.03.2019г. содержание арендуемого оборудование за счет арендатора Обслуживание аварийное – стоимость по факту выполненных работ оплачивается отдельно. Стоимость материалов для аварийного ремонта по факту выполненных работ оплачивается отдельно. По факту составляется АКТ с перечнем работ подлежащих отдельной оплате. Стоимость материалов для текущего ремонта по факту выполненных работ оплачивается отдельно. По факту составляется АКТ с перечнем работ подлежащих отдельной оплате. По договору аренды оборудования с ООО «Сельский Век» содержание арендуемого оборудование за счет арендатора. |  |
| 2.23 | Содержание приборов учета – водомеров | 265017,60 | 22084,80 | Осмотр счетчика на наличие пломб и неисправностей; Фиксирование показания узла учета; Составление акта по факту без учётного потребления; Ведение электронного журнала потребления для контроля потерь в сетях ДНП. Ежемесячный Отчет по показаниям в ДНП. Сумма, указанная в статье расходов, принята с учетом установки в будущем приборов учета. | Всего участков 688, за 5 лет установлено 160 водомеров, на сегодняшний день установлено 321 водомер Услуги по контролю и снятию показаний учета приборов водопотребления предоставляются в размере 30р за 1 прибор учета Стоимость работ, услуг по снятиям показаний приборов учета воды определяется согласно актов выполненных работ ежемесячно согласно фактическому количеству приборов учета. |  |
| 2.24 | Аренда оборудования в целях водоснабжения | 577 800,00 | 48 150,00 |  | По договору аренды оборудования от 30 марта 2019 года (в т.ч. водонапорная башня, которая не является собственностью ДНП) ДНП оплачивает ООО "Сельский Век" арендную плату в размере 48 150,00(включая НДС) в месяц. Сумма арендной платы оплачивается партнерством, как юридическим лицом, самостоятельно, согласно договора. Стоимость арендной платы определяется ежеквартально на основании расчета потребности арендатора в водоснабжении по цене 44,44 р/м3. |  |
|  | ИТОГО: | 1 424 897,60 | 118 741,50 |  |  |  |

## 📌 Обоснование системы водоснабжения и расходов на её содержание

(включено в смету поселка)

### 🔹 1. Особенности водоснабжения в поселке

На территории нашего поселка отсутствует централизованное городское водоснабжение. Это официально подтверждено документами администрации:

- в зоне застройки отсутствует подключение к городским сетям,

- проект по подведению централизованной воды обсуждается органами власти более 10 лет,

- сроки подключения не подтверждены, ориентировочно — 3–5 лет ожидания.

▶ Поэтому единственный реальный способ обеспечить поселок водой — это действующая модель на базе арендованной инфраструктуры частного владельца.

### 🔹 2. Как организовано водоснабжение

- Водоснабжение осуществляется не через МУП или Водоканал, а через техническое присоединение к оборудованию сторонней организации, которая:

  - владеет официально лицензированной скважиной,

  - эксплуатирует станцию водоподготовки,

  - содержит водонапорную башню,

  - имеет отдельную сеть до границы СНТ.

▶ Некоммерческая организация арендует оборудование этой компании, и вода по подготовленным сетям поступает в водопровод поселка.

### 🔹 3. Что арендуется и за что платим

- В рамках договора с собственником оборудования, СНТ арендует:

  - станцию водоподготовки (обезжелезивание, фильтрация, подача),

  - водонапорную башню (создание давления и объема),

  - внешние сети подачи (до границы поселка).

💧 Важно: эта организация не продаёт воду, а предоставляет оборудование и техническую возможность водоснабжения.

### 🔹 4. Почему это — разумный и единственно возможный путь

#### ✅ Отсутствие централизованной воды

- Центральный водопровод не построен и не будет построен в ближайшие годы.

- Все обещания — на уровне проектных решений, без дат, смет и гарантий.

- У жителей нет технической или финансовой возможности индивидуально бурить скважины (гидрогеология участка не позволяет, требуется лицензия, санитарные зоны, мощности для подачи и пр.).

### 🔹 5. Почему расходы включаются в смету

По условиям договора аренды:

- обслуживание и эксплуатация арендованного оборудования осуществляется за счёт арендной стороны, т.е. наших членских взносов,

- также на членские взносы обеспечивается содержание всей сети внутри поселка: трубы, колодцы, задвижки, насосы, узлы учета и т.д.

📌 Это не прихоть — это обязанность СНТ как пользователя и эксплуатанта сетей:

- устранять аварии,

- проводить сезонное обслуживание,

- следить за санитарным состоянием оборудования,

- вести учёт и расчёт потребления.

### 🟩 Выгоды и преимущества текущей модели:

| Альтернатива | Реальность |
| --- | --- |
| Городская вода | Нет подключения, сроки — 3–5 лет минимум |
| Своя скважина и станция | Требует десятков миллионов рублей, лицензий, эксплуатации, персонала |
| Покупка воды цистернами | Дорого, нестабильно, невозможно для всего поселка |
| ❗ Аренда оборудования | ✅ Самый выгодный, законный и рабочий путь |

### 📣 Объясняем  жителям просто:

У нас нет городской воды, и нет территории, где можно разместить свое оборудование-это объективный факт.
Поэтому воду в дома подаёт система, собранная на базе арендованного оборудования — скважина, фильтры, башня.
Мы не покупаем воду, мы арендуем оборудование.
Это — дешевле, надёжнее и единственное, что работает прямо сейчас.
Альтернатива — ждать ещё 3- 5 лет или бурить самому — но это дороже, сложнее и нереализуемо.
Поэтому расходы на аренду и содержание сетей — это расходы на то, чтобы вода была в каждом доме. Каждый день. Без перебоев.

### ✅ Итог:

- Действующая модель водоснабжения — единственная реальная и стабильная.

- Альтернативы на данный момент либо отсутствуют, либо слишком затратны и технически невозможны.

- Включение аренды оборудования и содержания сетей в смету — абсолютно обосновано:

  - юридически,

  - технически,

  - экономически.

## 📌 Обоснование: Почему поселок оплачивает не только аренду, но и содержание оборудования водоснабжения

### 🔹 1. Как устроена модель водоснабжения

- В поселке отсутствует централизованная городская вода.

- Водоснабжение обеспечивается через стороннюю организацию, которая владеет:

  - лицензированной скважиной,

  - станцией водоподготовки (фильтрация, обезжелезивание, насосы),

  - водонапорной башней,

  - соединёнными с поселком сетями.

- С этой организацией заключён договор аренды оборудования.

📍 Организация НЕ продаёт воду, а предоставляет оборудование для добычи и подготовки воды, а обязанности по содержанию — на стороне арендатора, то есть СНТ.

### 🔹 2. Почему это оборудование содержим мы, а не собственник

- Это типовая практика при аренде инженерной инфраструктуры: собственник предоставляет имущество, а эксплуатант обеспечивает его работоспособность.

- В договоре прямо указано, что:

  - содержание, техническое обслуживание, замена расходников, аварийные и плановые ремонты — за счёт арендатора, то есть за счёт поселка.

  - такое условие — цена за доступ к воде в условиях, когда альтернатив нет.

### 🔹 3. Из чего складывается стоимость воды

Посёлок не покупает воду как ресурс. Он создаёт её подачу за счёт собственных затрат.

Стоимость воды складывается из трёх компонентов:

- Аренда оборудования — фиксированная плата за право пользования станцией, башней и сетями до границы поселка.

- Содержание оборудования — техническое обслуживание, регулярные осмотры, замена фильтров, насосов, обслуживание автоматических систем, электрощитов, пускорегулирующей аппаратуры и т.д.

- Энергозатраты на подачу воды — работа насосов, станций, системы фильтрации, подогрева, резервного питания.

📌 Всё это — не ресурсы со стороны, а фактическая работа системы, полностью обеспечиваемая за счёт членов СНТ.

### 🔹 4. Почему это не только единственно возможное, но и выгодное решение

#### ✅ Другой воды нет — альтернативы не работают:

- Централизованное подключение отсутствует и неизвестно, когда будет (ориентировочно — 3–5 лет, и то в рамках проектных решений).

- Индивидуальные скважины невозможны (гидрогеология, санитарные зоны, лицензирование, качество воды, объём).

- Покупка воды в цистернах в 3–4 раза дороже и не обеспечивает постоянство и давление.

#### ✅ Аренда + содержание обходятся поселку дешевле, чем создание своей станции:

- Постройка новой станции, башни и скважины с оформлением лицензии, СЭС, электроподключением и согласованиями — от 15 до 25 млн рублей, и это только капзатраты без содержания.

- Посёлок использует готовую инфраструктуру без необходимости вкладывать десятки миллионов.

- Содержание оборудования — это эксплуатационные расходы, которые посёлок всё равно бы нёс, будь это его станция.

### 📍 Объясняем жителям простыми словами:

У нас нет централизованной воды, и в ближайшие годы она не появится. В случае ее появления, переходим на централизованный водопровод левобережной зоны.
Чтобы у нас была вода, мы арендуем готовую станцию и башню у тех, кто их построил и оформил.
Но они не обязаны за свой счёт содержать оборудование, если мы им пользуемся. Это как если арендовать машину — за бензин и техобслуживание платит тот, кто ездит.
Поэтому мы платим не только аренду, но и обслуживаем оборудование, на котором держится весь водопровод.
Это дешевле, чем строить свою систему за десятки миллионов.
Благодаря такому подходу вода в наших кранах есть каждый день.

## 📌 Обоснование стоимости технической воды: 44 рубля 44 копейки — стабильная и справедливая модель с 2015 года

### 🔹 1. Как работает модель оплаты воды

В поселке действует договор аренды оборудования (скважина, станция водоподготовки, водонапорная башня), а не прямой договор поставки воды.

- Собственник оборудования не продаёт воду, а предоставляет возможность её добычи и очистки, т.е. воду обеспечивает сам поселок с помощью арендованного оборудования.

- Вода проходит обезжелезивание, осветление и обеззараживание — это техническая очищенная вода, не питьевая, но безопасная и пригодная для бытовых нужд.

📌 Расчёт платы организован по числу абонентов и их объему потребления.

### 🔹 2. Стоимость воды зафиксирована в 2015 году

- С 2015 года в поселке действует фиксированная ставка за техническую воду — 44 рубля 44 копейки за куб. м.

- Эта ставка не менялась более 10 лет, несмотря на:

  - инфляцию (накопленная инфляция за 2015–2025 годы — более 70%),

  - рост цен на электроэнергию, обслуживание, реагенты и расходные материалы,

  - удорожание ремонта насосов, фильтров и автоматики,

  - увеличение налогов и сборов.

💡 Это означает, что жители поселка 10 лет подряд платят по стабильному и справедливому тарифу, без удорожания, несмотря на рост издержек.

### 🔹 3. Почему общая сумма аренды выросла, но цена для жителей осталась прежней

- В договоре закреплён принцип:
чем больше абонентов — тем больше сумма аренды, но тариф на воду для каждого остаётся неизменным.

- Это логично: чем больше пользователей подключено к системе — тем выше нагрузка на оборудование, выше объёмы фильтрации, подачи и энергопотребления.
Соответственно, увеличивается объем эксплуатационных затрат.

- Однако:
для каждого собственника ставка не увеличилась, и это:

  - защищает жителей от скачков в платежах,

  - делает систему справедливой и прогнозируемой,

  - позволяет точно планировать свои коммунальные расходы.

📌 Рост суммы оплаты за аренду оборудования — это следствие увеличения общего потребления, а не роста ставок. Это здоровая модель: чем больше пользователей — тем больше общий объем затрат, но доля на одного не растёт.

### 🔹 4. Почему это выгодно жителям

- Справедливость распределения: каждый платит только за свой объём, по единой ставке.

- Отсутствие "плавающего тарифа": никакой зависимости от сезона, индексов инфляции или роста цен на материалы.

- Прозрачность расчётов: ставка фиксирована, легко проверить начисления.

- Прямая экономия: с 2015 по 2025 годы тариф не индексировался, а значит — жители фактически экономили каждый год по сравнению с рыночной динамикой тарифов.

### 📍 Как объяснить жителям простыми словами:

Мы арендуем не просто станцию, а готовую, обслуживаемую систему, которая каждый день качает, очищает и подаёт воду в наши дома.
За это поселок платит 577 800 рублей в год — из членских взносов, не отдельно.
А вы, как собственник, платите только за воду, которую реально потребили — по счётчику, и по цене 44 рубля 44 копейки, которая не меняется с 2015 года.
Это — справедливо, стабильно и дешевле, чем у многих в городе.

### ✅ Итог:

- Двухкомпонентная модель аренды — это:

  - законно,

  - экономически обосновано,

  - выгодно для всех жителей,

  - и главное — гарантирует стабильность водоснабжения без необоснованных повышений платежей.

📌 Поэтому эта схема включена в смету как разумное, устойчивое и проверенное решение для поселка.